## Зонд поплавковый

Поплавковый зонд используется для забора проб воздуха в труднодоступных местах, таких как коллекторы, колодцы, цистерны и тд.
Констукция позволяет использовать зонд для забора проб прямо с поверхности воды.
Стандартная длина шланга три метра. Максимальная длина до 25 метров.
Все зонды комплектуются быстросъёмными фитингами фирмы Camozzi.

## Зонд щуп

Данный зонд предназначен для забора проб с поверхностей и определения мест утечек.
Комплектуется фильтром от пыли.
Стандартно комплектуется силиконовым шлангом, возможна поставка шланга МБС (рекомендуется для измерения концентраций горючих газов).
Стандартная длина шланга один метр.
Все зонды комплектуются быстросъёмными фитингами фирмы Camozzi.

## Зонд пробоотборный

Данный зонд предназначен для измерений требующих большей точности. Шланг изготовлен из материала, который не допускает осаждения газов на стенках. Полиамид или как его по другому называют капролон, из которого изготовлен шланг обладает очень низким коэффициентом трения, что уменьшает осаждение измеряемых газов на поверхности. Применение данного материала позволяет без большого увеличения погрешности измерять высокие концентрации хлора при принудительном методе отбора проб.

Зонд телескопический

Данный зонд обладает наибольшей компактностью из всех представленных.
К минусам можно отнести слабую защиты от механических воздействий.
Комплектуется фильтром от пыли.
Стандартно комплектуется силиконовым шлангом, возможна поставка шланга МБС(рекомендуется для измерения концентраций горючих газов).
Стандартная длина шланга один метр.
Все зонды комплектуются быстросъёмными фитингами фирмы Camozzi.